NCS標準品
銘版與網印印刷設計原則

Membrane & Silk Print 
Design General Guidelines

Rev 1.4

April 17, 2026

| Prepared By | Reviewed By | Approved By |
| --- | --- | --- |
| Svetlana Lee / Licca Chuang | Jennifer Lan / CL Wu | Allan Chiu |
| 2026/03/11 |  |  |

Revision History

| Revision |  | Date | Release Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| From | To |  |  |
|  | V1.0 | 2022/01/11 | Initial version |
|  | V1.1 | 2022/01/19 | 1) Membrane color changed to pantone 295U 2) Silk print in uppercase/全大寫 |
|  | V1.2 | 2023/08/16 | 1) Change name to標準品印刷設計原則 to cover membrane and silk print 2) Updated product positioning list to apply to ALL標準品 |
|  | V1.4 | 2026/04/7 | - Add NEXCOM LOGO design guidelines - NEXBOOT LOGO design guidelines - Add 標準品color coding for paint - Specify IO port silk screen - Add SYS LED & PWR silk screen |

Product Positioning

| Model: DNA/NSA XXXX | Cyber Security Solutions |
| --- | --- |
| Desktop | Soc Based Appliance |
| Desktop | X86 Based Appliance |
| Rackmount | Soc Based Appliance |
| Rackmount | X86 Based Entry Level Appliance |
| Rackmount | X86 Based Mainstream Appliance |
| Rackmount | X86 Based Performance Appliance |
| Modules | LAN Modules and Expansion Cards |
| Model: DTA/DFA/TCA/FTA XXXX | Edge & Cloud Solutions |
| Desktop/ Rackmount | nexCPE Appliance |
| Desktop | uCPE/Edge Appliance |
| Rackmount | SD-WAN Appliance |
| Rackmount | Datacenter Appliance |
| Model: TBD XXXX | Network Peripheral Solutions |
| Desktop/ Rackmount | NVR |
| Wall Mount/ Desktop | Storage |
| Model: ISA XXXX | OT Security Solutions |
| DIN Rail | X86 Based Appliance |

NCS標準品銘版與網印印刷設計原則

| - 標準品機箱底色定義 機箱底色; PANTONE色號; 參考機種; 色板. 藍色; PANTONE 295U; DTA 1600, DTA 1164W; V. 鐵灰色; PANTONE 8403C; ISA 122; 製作中. 黃色; PANTONE 810 C; iNAS 下一個機種再製作色板; 待製作. 黑色; PANTONE Black C; N1202 or NCS-K603 or N61; V. 銀色; 陽極原色* (ANODE); ISA 122; 不適用. 深鐵灰色; 陽極鐵灰色 (ANODE Iron gray); iNAS 下一個機種再製作色板; 待製作. |
| --- |
| - 銘版(Membrane)需定義的項目有： - PANTONE色：主要使用顏色請參照右側表格 - 孔位的定義：透明孔、沖孔、文字 - NEXCOM logo - Membrane底色：需與機箱一致，因應設計要求可以採用兩色以上的底色。 | PANTONE 295U. PANTONE 810 C. PANTONE Black C. PANTONE 877 C. PANTONE White. 透明孔. 沖孔. |
| - 藍色色塊繪製說明 | 藍色色塊左側的寬度固定為75.00 mm。 藍色色塊斜角度為45度，並直接往上延伸至上緣 藍色延伸至右側之長條色塊，與上緣距離固定為9.50 mm。 延伸色塊與上緣的距離可根據I/O孔位或通風孔的位置進行調整。 |
| - 網印文字 依右側底色對應文字顏色 | 字型：Arial (Regular，標準)，全大寫。 - (除特殊用詞外，如PoE)、不加粗、不使用斜體。 字型大小：8pt。如遇空間識別，可適當調整。 文字顏色： 底色; 文字網印顏色. 藍色 PANTONE 295U. 鐵灰色PANTONE 8403C. 黑色 PANTONE Black C. 黃色 PANTONE 810 C. 銀色 PANTONE 877 C. 文字邊緣離最近開孔或標示物的距離統一為間隔1.5mm，文字中心與孔位中心水平或垂直對齊。 如水平整排文字印刷，其文字優先統一靠下沿對齊，部分排列方式因空間識別亦可不用統一靠下沿對齊。 垂直整排文字印刷，其文字優先統一靠左對齊，部分排列方式因空間識別亦可靠右對齊。 如上下空間不足，亦可縮小間隔。 如左右空間不足，亦可縮短字距或字寬。 另類似如電源零件會有鎖附螺母，則文字印刷需在螺母的外側，避免因鎖附後遮蔽文字。 |
| - NEXCOM LOGO套用注意事項: | NEXCOM Logo以PANTONE White為主。 統一寬度為30mm，最小寬度為25mm。 以下圖30mm為例： 公司Logo離邊緣至少要有3mm以上的距離，最近邊的距離要相同，最小距離為3.23mm，最近邊的相同距離為5mm。 NEXCOM Logo不可隨意變形、不可隨意加框、不可隨意加陰影。 凡有使用到NEXCOM logo皆須經品牌中心審視核准。 |

I/O 孔位文字標示說明

| USB (I/O Port及LED標示) | USB Port #，標號從 1~#，從上至下、從左至右。 網印” USB1~#”，如只有1個Port則標示為USB。 Console + 2 x USB port 時, 編號為USB1/2 (左上/右下)。 若前面板與後面板，各只有一個USB則無需編號。 PSD需要定義出在SW中的前後面板USB的ID編號。 如有多款USB規格則一樣為USB1~#，USB的功能為2.0或3.0或TYPE-C，需在PSD與User manual敘述。 - 例： |
| --- | --- |
| LAN (I/O Port及LED標示) | LAN Port含RJ45、SFP、SFP+、SFP28、QSFP+、QSFP28。 - 標號從0~#，從上至下、從左至右。 網印” 0~#”，如只有1個Port則為標示LAN。 注意：LAN 模組不需加入網速資訊。 網印僅邊編號，需在PSD與User manual中說明速度。 例： 特例： 使用M12 ethernet connector的iNAS系列，標號從0~#，從上至下、從左至右。 網印LAN0~LAN#，如只有1個Port則為標示LAN。 |
| Bypass (I/O Port及LED標示) | Bypass pairs#，標號從0~#，從上至下、從左至右。 網印” BP0~BP#”，如只有1個Port則標示為BP。 2 port I/O間需以線條將相同功能的孔位連線標示出來。例： 需在PSD與User manual說明Bypass功能。 - 孔位拉線定義規則： - 1. 粗細0.57pt (0.2mm) - 2. 轉彎拉到I/O中間 - 3. 線與文字距離1.5mm - 4. 不將I/O整個框起來 - 5. 如有空間不足，可適當調整. |
| PoE送電端 (I/O Port及LED標示) | P與E大寫，o小寫。 PoE Port#，標號從0 ~#，從上至下、從左至右。 網印” PoE0~PoE#”，如只有1個Port則為標示PoE。 2 port I/O間需以線條將相同功能的孔位連線標示出來。 銘版的燈不需要拉線。 - 孔位拉線定義規則： - 1. 粗細0.57pt (0.2mm) - 2. 轉彎拉到I/O中間 - 3. 線與文字距離1.5mm - 4. 不將I/O整個框起來 - 5. 如有空間不足，可適當調整. |
| PoE受電端 (I/O Port及LED標示) | P與E大寫，o小寫。 PoE PD Port#，標號從0 ~#，從上至下、從左至右。 網印” PoE PD0~PoE PD#”，如只有1個Port則為標示PoE PD。 2 port I/O間需以線條將相同功能的孔位連線標示出來。 銘版的燈不需要拉線。 - 孔位拉線定義規則： - 1. 粗細0.57pt (0.2mm) - 2. 轉彎拉到I/O中間 - 3. 線與文字距離1.5mm - 4. 不將I/O整個框起來 - 5. 如有空間不足，可適當調整 |
| Management Port (I/O Port及LED標示) | 網印” MGMT”。 |
| Console Port (I/O Port及LED標示) | 網印” CONSOLE”。 |
| Reset (I/O Port及LED標示) | 網印” RESET”。 |
| Power (按鈕及LED標示) | 網印” PWR”。 兩種形式的開關鈕都需要加註” PWR”。 - 樣式一; - 樣式二. - 按鈕外觀備註： 樣式一：小盒子與1U使用 樣式二：2U使用 ODM客戶轉標品的則沿用ODM設計 |
| System status (LED) | 網印” STATUS”。 - 行為模式說明： Bi-color LED: Green & Orange Green: on/off Amber: on/off Green LED is off @ S5 / Power is down (Default, after BIOS ready) SW-programmable By CPLD |
| SYS (LED) | 網印”SYS”。 網印” SYS1~ SYS#”，如只有1個Port則標示為SYS。 - 行為模式說明： Single color: Green Green: on / off LED is off @ S5 / Power is down, Power good indicate |
| HDMI display port | 網印” HDMI”。 |
| NEXBOOT (switch) | 網印” ” 。 擺放方向視調撥開關周圍空間而定，尺寸與led燈號文字大小相同，建議高度為2.1mm，長度等比例。 空間不足：為極少數狀況，屆時按實際狀況討論即可。 檔案位置：\\10.1.1.96\nds30 ncs\NDS30 NCS-跨部門僅讀\共用文件資料夾\Logos\NEXBOOT。 調撥開關：建議設計在產品側邊比較有空間擺放NEXBOOT logo， - 由ME設計開關擺放的位置，與PLM來控管。 橫向時：左I和右II。 直向時：上I和下II。 |
| NEXBOOT (LED) | 網印” ”，擺放方向、尺寸與其他燈號文字相同，建議高度為2.1mm，長度等比例。 檔案位置：\\10.1.1.96\nds30 ncs\NDS30 NCS-跨部門僅讀\共用文件資料夾\Logos\NEXBOOT。 |
| Storage (LED) | 標號從SSD1~SSD#，從上至下、從左至右。 網印”SSD1~SSD#”，如只有1個則標示為SSD。 |
|  | 標號從HDD1~HDD#，從上至下、從左至右。 網印”HDD1~HDD#”，如只有1個則標示為HDD。 |
| NVMe (LED) | 標號從NVMe1~NVMe#，從上至下、從左至右。 網印”NVMe1~NVMe#”，如只有1個則標示為NVMe。 |
| DC Power input (I/O port) | 輸入為DC power input，標號從”DC-IN1~DC IN#。 網印”DC-IN1電壓範圍V ~DC-IN# 電壓範圍V”，如只有1個則標示為DC-IN 電壓範圍V。 - 例：. 輸入電壓於User manual敘述。 |
| DC Power input (LED) | 標號從PWR1~PWR#。 網印” PWR1~ PWR#”，如只1個電源則標示為PWR。 |
| Redundant PSU (LED) | 標號從PSU1~PSU#，從上至下，從左至右。 網印”PSU1~PSU#”，如只有1個則標示為PSU。 |
| 接地線符號 | 網印””。 建議高度為5.25mm，長度等比例。 檔案位置：\\10.1.1.96\nds30 ncs\NDS30 NCS-跨部門僅讀\共用文件資料夾\Logos\icon。 |
| VGA Port | 網印”VGA”。 |

範例Example

| 正確範例 Example: Correct | 藍色色塊左側的寬度固定為75.00 mm。 藍色色塊斜角度為45度，並直接往上延伸至上緣 藍色延伸至右側之長條色塊，與上緣距離固定為9.50 mm。 延伸色塊與上緣的距離可根據I/O孔位或通風孔的位置進行調整。 如下列示例所示： A) 標準距離 9.50 mm。 B) 為配合切齊風孔，延伸色塊之高度適度調整。 網印文字為大寫字母，如果空間有限，可以縮小字體。 |
| --- | --- |
| 錯誤範例 Example: Wrong | NSA 3190A - Mistakes: 藍色色塊左側寬度尺寸錯誤。 藍色色塊45度未直接延伸至上緣。 |
| Example: Wrong | NSA 3180A - Mistakes: 藍色色塊左側寬度尺寸錯誤。 藍色色塊角度錯誤。 文字格式錯誤（禁止使用粗體）。 藍色延伸色塊的高度尺寸錯誤。 |
| Example: Wrong | NSA 3170A - Mistakes: 藍色色塊左側寬度尺寸錯誤。 |
| Example: Wrong | NSA 5190 - Mistakes: “Consol”與”Reset”未使用全大寫。 |
| Example: Wrong | FTA 5190 – Mistakes: “Status”未使用全大寫。 |